Comfortline Mini

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

1.	Инструкция по установке и эксплуатации	4

1.1	Места установки	4

1.2	Испытания	5

1.3	Соединение	5

1.4	Источник питания	5

1.5	Конденсат	7

2.	Габариты	7

3.	Технические параметры	8

4.	Инструкция по эксплуатации	9

4. 1	Отображение температуры	9

4. 2	Эксплуатация	9

5.	Устранение неисправностей	10

5.1	Поиск и устранение распространенных неисправностей	10

5.2	Код ошибки	10

6.	Ежедневное обслуживание и ремонт	11

6. 1	Ежедневное обслуживание	11

6. 2	Ремонт продукта	11

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим за выбор нашего продукта. Температура его использования 10-43 °C.

- Примечание. Данное руководство содержит всю необходимую информацию для использования и установки теплового насоса. - Установка и демонтаж должны проводиться профессионалами. - Обязательно установите подходящий автоматический выключатель. В случае появления подозрительного шума, запаха, дыма немедленно отключите электропитание и обратитесь к продавцу. Не пытайтесь ремонтировать систему самостоятельно. Разместите главный выключатель питания в недоступном для детей месте. - Никогда не кладите руки или любые другие предметы на вход или выход теплового насоса. Не снимайте решетку с вентилятора. - Главный выключатель питания необходимо разместить в недоступном для детей месте.

Внимание：

- Пожалуйста, перед установкой, использованием и обслуживанием, прочитайте следующие советы.

- Установка, демонтаж и техническое обслуживание должны выполняться специалистами в соответствии с инструкциями.

- Проверка на утечку газа должна проводиться до и после установки.

1. Использование

- Устройство должно устанавливаться или демонтироваться специалистами, разбирать и ремонтировать без разрешения запрещено.

- Убедитесь в отсутствии каких-либо препятствий перед входом и выходом воздуха из теплового насоса.

2. Установка

a. Устройство должно располагаться вдали от любых источников возгорания.

- Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве, помещение должно быть хорошо проветриваемым.

- Сварка на месте не допускается, сварка может выполняться только специалистом в центре технического обслуживания.

- В случае утечки газа монтаж необходимо остановить и доставить устройство в сервисный центр.

3.Транспортировка и хранение

- Не блокируйте устройство во время транспортировки.

- Перевозить товары необходимо с постоянной скоростью во избежание внезапного ускорения или торможения, чтобы уменьшить риск повреждения товаров.

- Устройство должно располагаться вдали от любых источников возгорания.

- Место хранения должно быть светлым, открытым и с хорошей вентиляцией, требуется вентиляционное оборудование.

4. Уведомление о техническом обслуживании

- Если требуется техническое обслуживание, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

- Необходимая квалификация

Все операторы, которые утилизируют газ, должны быть аттестованы действующим сертификатом, выданным профессиональным агентством.

- Необходимо строго соблюдать требования производителя при обслуживании или заправке газом. Пожалуйста, обратитесь к руководству по техническому обслуживанию.

- Инструкции по установке и эксплуатации

Предостережения, связанные с установкой：

- Любые химические вещества должны гарантированно поступать в трубы ниже теплового насоса (т.е. химия не должна попасть в тепловой насос).

- При размещении или транспортировке оборудования его следует держать в вертикальном положении, бросать и переворачивать устройство запрещено.

- Места установки

Устройство может быть установлено и использовано в любом заранее определенном месте при условии соблюдения следующих трех условий:

- Хорошая вентиляция

- Стабильный источник питания

- Фильтр для бассейна

Этот тепловой насос должен быть установлен в хорошо проветриваемом месте снаружи, а расстояние между ним и окружающими стенами, кустарниками, другим оборудованием и т. д. должно быть не менее 2 метров. При установке в помещении, пожалуйста, проконсультируйтесь с установщиком, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Примечание. Не устанавливайте устройство в ограниченном или недостаточно вентилируемом месте либо в месте, где может быть заблокирован воздухозаборник. Это может повлиять на поток воздуха, что приведет к рециркуляции воздуха, и, как следствие, к снижению эффективности. Это даже может остановить работу системы.

- Испытания

Примечание: Всегда включайте тепловой насос ПЕРЕД включением устройства. Перед выключением водяного насоса отключайте  устройство. В противном случае тепловой насос может быть поврежден

- Соединение

ШАГ 2

ШАГ 1

- Источник питания

Перед подключением блока питания убедитесь, что он соответствует номинальному электроснабжению продукта.

Выбор кабеля защитного устройства

| Модель |  | SHP03 | SHP05 | SHP06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выключатель | Выключатель остаточного тока | 4.5 | 8.0 | 9 |
|  | Номинальный ток утечки | 30 | 30 | 30 |
| Предохранитель |  | 4.5 | 8.0 | 9 |
| Шнур питания (мм2) |  | 3×1.5 | 3×1.5 | 3×1.5 |

※ Вышеприведенные данные могут меняться без предварительного уведомления

Примечание: Приведенные выше данные адаптированы для шнура питания ≤ 10м. Если шнур питания ＞10м, диаметр провода должен быть увеличен. Сигнальный кабель может быть увеличен до 50 м максимум.

Обратите внимание

| Пожалуйста, обеспечьте безопасность штепсельной вилки. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. | Не отключайте источник питания во время работы машины. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. | Не используйте поврежденные или некачественные провода. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. |
| --- | --- | --- |

После того, как все соединения завершены и проверены, выполните следующие шаги:

- Сначала необходимо запустить водяной насос, чтобы убедиться в отсутствии утечки воды в системе водопровода; затем установить термостат на соответствующую температуру.

- Для того, чтобы защитить устройство, имеется функция отсроченного запуска, после включения, запуска водяного насоса и вентилятора, компрессор запускается автоматически примерно через 3 минуты.

- Убедитесь в отсутствии нехарактерного шума в процессе работы.

- Проверьте, соответствует ли установленная температура

В зависимости от начальной температуры воды в бассейне и температуры воздуха нагрев воды до желаемой температуры может занять несколько дней. Хорошее покрытие бассейна может значительно сократить это время.

Отсроченный запуск - тепловой насос имеет встроенную 3-минутную задержку запуска (запускается только при нагреве) для защиты контура и предотвращения частых переключений. Машина автоматически перезагрузится после периода задержки. Даже кратковременное отключение питания может вызвать отсрочку запуска и предотвратить немедленный перезапуск машины. Включение и выключение во время этой отсрочки не влияет на 3-минутную продолжительность этого периода задержки.

- Конденсат

В процессе нагрева воды в бассейне поступающий в тепловой насос воздух сильно охлаждается, что может вызвать образование конденсата на ребрах испарителя. При более высокой относительной влажности количество конденсата может достигать нескольких литров в час. Это явление иногда ошибочно принимают за утечку.

- Габариты

Название

Размер (мм)

Модель

|  | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHP03 | 367 | 412 | 425 | 190 | 49 |
| SHP05 | 445 | 484 | 503 | 300 | 49 |
| SHP06 | 445 | 484 | 503 | 300 | 49 |

- Технические параметры

| Модель | SHP03 | SHP05 | SHP06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемый объем бассейна | 5-10 | 8-18 | 12-25 |
| Рабочая температура воздуха | 10-43 |  |  |
| Рабочие условия: Воздух 26 ° C, Вода 26 ° C, Влажность 80% |  |  |  |
| Тепловая мощность | 3.5 | 5.8 | 7.0 |
| Рабочие условия: Воздух 15 ° C, Вода 26 ° C, Влажность 70% |  |  |  |
| Тепловая мощность | 2.4 | 3.8 | 4.8 |
| Источник питания | 230В/50Гц/1ф |  |  |
| Рекомендуемый поток воды | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
| Размер водопроводной трубы | 32/38 |  |  |
| Чистый размер | 412x367x425 | 484x445x503 | 484x445x503 |
| Вес нетто | 24 | 34 | 38 |

Вышеприведенные данные могут меняться без предварительного уведомления

- Инструкции по эксплуатации

| СИМВОЛ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
|  | Питание ВКЛ/ВЫКЛ | Нажмите для включения или выключения теплового насоса |
|  | Вверх/Вниз | Нажмите, чтобы установить желаемую температуру воды |

- Отображение температуры

На дисплее отображается 28 ℃, как показано ниже:

- Эксплуатация

- Включение/выключение теплового насоса: для включения и выключения нажмите.

- Регулировка температуры воды: при включенном тепловом насосе нажмите или, чтобы изменить заданную температуру воды

- Во время нагрева светится“”: температура воды может быть отрегулирована от 18 до 40 ℃

- Размораживание

Автоматическое размораживание: при включении функции автоматического размораживания в верхней части экрана будет мигать значок; По окончании размораживания машина автоматически переключается в режим обогрева, и значок  будет продолжать светиться.

Примечание. Тепловой насос может работать только при работающей системе циркуляции / фильтрации воды.

- Устранение неисправностей

- Поиск и устранение распространенных неисправностей

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Тепловой насос не работает | Сбой питания | Подождите, пока возобновится подача электроэнергии |
|  | Питание отключено | Включите питание |
|  | Перегорел предохранитель | Проверьте и замените предохранитель |
|  | Отключен выключатель | Проверьте и включите выключатель |
| Вентилятор работает, но нагрев недостаточный | Заблокирован испаритель | Удалите препятствия |
|  | Заблокировано выходное отверстие | Удалите препятствия |
|  | Отсрочка запуска 3 минуты | Подождите |
| Работает, но не греет | Установлена слишком низкая температура | Установите правильную температуру нагрева |
|  | Отсрочка запуска 3 минуты | Подождите |
| Если предложенные выше варианты не помогли вам решить проблему, обратитесь к установщику с подробной информацией и номером вашей модели. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. |  |  |

Примечание. В случае возникновения следующих ситуаций, немедленно остановите устройство и отключите питание, затем обратитесь к своему поставщику:

- Неправильная работа переключателя;

- Часто перегорает предохранитель или срабатывает автоматический выключатель.

- Код ошибки

| Код ошибки | Описание |
| --- | --- |
| PP1 | Неисправность датчика температуры воды на входе |
| PP2 | Неисправность датчика для подключения клеммы AIN2 на плате ПК |
| PP3 | Неисправность датчика для подключения клеммы AIN3 на плате ПК |
| PP4 | Неисправность датчика температуры возврата газа |
| PP5 | Неисправность датчика температуры воздуха |
| PP7 | Слишком низкая защита от перегрева окружающей среды |
| E1 | Высокое давление хладагента |
| E2 | Низкое давление хладагента |
| EE3 | Неисправность переключателя потока воды |

- Ежедневное обслуживание и ремонт

- Ежедневное обслуживание

- Установите комфортную температуру и влажность, избегайте перегрева или чрезмерного охлаждения.

- Не оставляйте препятствий перед отверстиями входа и выхода воздуха, иначе эффективность теплового насоса будет снижена.

- Никогда не кладите руки или любые другие предметы на вход или выход теплового насоса. Не снимайте решетку с вентилятора. Иначе работающий вентилятор может вам повредить.

- Не используйте и не храните горючие жидкости или газ, например, разбавители, краска и топливо, чтобы избежать возгорания.

- Для очистки рекомендуется использовать бытовые нейтральные моющие средства или воду. Категорически запрещается использовать эфирные масла, бензин, разбавители и другие вещества.

- Пожалуйста, регулярно чистите бассейн и систему фильтрации, чтобы избежать повреждения устройства вследствие засорения фильтра.

- При упаковке на зиму отключите выключатель питания; открутите впускную трубу, чтобы слить воду из машины.

- Пожалуйста, регулярно проверяйте винты на предмет ослабления, проверяйте, не изношены ли провода, и надежны ли соединения.

- Ремонт продукта

- В случае возникновения нехарактерного шума, запаха, дыма, утечки тока и т. д. немедленно отключите питание, затем обратитесь к местному поставщику и сообщите модель продукта и подробности неисправности. Ремонт должен проводиться исключительно специалистом. Не подвергайте себя опасности, не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно!

- Перед диагностикой и ремонтом вы должны убедиться, что устройство было выключено и отключено от источника питания; открывая крышку распределительной коробки убедитесь, что все индикаторы в распределительной коробке перед началом работ погасли.